Продолжаем публикацию извлечений из Свода правил по проектированию и строительству, разработанного Архитектурно-художественным проектно-реставрационным центром Московского Патриархата “Арххрам” по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси АЛЕКСИЯ.

Текст извлечений сопровождается примечаниями архитектора АХЦ  “Арххрам” М.Ю.  Кеслера.

Свод правил по проектированию

и строительству

“Здания, сооружения и комплексы

православных храмов”*

СП 31-103-99 (с сокращениями и дополнениями)**

Пункты, отмеченные знаком *, являются обязательными с точки зрения строительных норм и правил.

Выделенные полужирным шрифтом положения обязательны в соответствии с церковными требованиями.

Инженерное оборудование

Водоснабжение и канализация

20. В зданиях и сооружениях храмовых комплексов следует предусматривать хозяйственно-питьевое, наружное противопожарное водоснабжение, канализацию и водостоки, которые необходимо проектировать в соответствии со СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и настоящим разделом.

21. В храмах вместимостью до 100 человек и крещальнях, расположенных на участках, не обеспеченных сетями водоснабжения и канализации, допускается устройство местных систем, в том числе рукомойников и купелей централизованной подачи воды.

Примечание. Подача воды к купели может осуществляться электронасосом из колодца или от артезианской скважины.

22. При определении расходов воды на наружное пожаротушение категорию зданий храмовых комплексов следует выбирать по указаниям табл. 6 СНиП 2-04.02.

23. В месте ввода трубопроводов холодной и горячей воды должно быть предусмотрено помещение для размещения водомерного узла.

Подводка холодной и горячей воды должна предусматриваться: к раковинам в алтарях, к купели в помещениях крещален, к водоразборным кранам, устанавливаемым в комнатах технического персонала и подсобных помещениях храмов для мокрой уборки помещений, к умывальникам и мойкам, устанавливаемым по одному в помещениях иконописных и столярных мастерских, к умывальникам перед трапезной, умывальникам туалетных, к оборудованию кухни. Подводка холодной воды должна предусматриваться к унитазам.

Расчет расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды следует производить в соответствии с указаниями приложения 3 СНиП 2.04.01 по аналогу зданий административного назначения.

24*. Температура горячей воды, поступающей к смесителям приборов купели, не должна превышать 60 °С.

25. При наличии на храмовых территориях сетей ливнестоков в храмах должны быть предусмотрены трапы для слива воды после влажной уборки пола. При их отсутствии слив загрязненной воды производится в специально отведенные места.

Примечание. Места для слива загрязненной воды после влажной уборки пола предусматриваются на храмовой территории вблизи входа в храм. Слив осуществляется  в дренажный колодец, перекрытый решеткой (с объемом суточного водопоглощения 0,2–1,0 м3 в зависимости от вместимости храма).

26. В храмах должны быть предусмотрены отдельные от общей канализации сливы для освященной воды от раковины в алтаре и от купели в крещальне в дренажный колодец, расположенный на храмовой территории с объемом суточного поглощения воды в пределах 1 м3.

Примечание. Дренажный колодец для слива освященной воды от раковины в алтаре может быть расположен непосредственно под раковиной ввиду незначительного объема сливаемой воды.

Дренажные колодцы, расположенные на храмовой территории, выполняются, как правило, из сборных железобетонных колец, заглубленных ниже уровня промерзания земли в районе размещения храма. Основание дренажного колодца заполняется песком или гравием.

27. При отсутствии в районе строительства наружных сетей-водопровода и канализации в I и II климатических районах допускается устройство отдельно стоящих люфт-клозетов, а в III климатическом районе – наружных стационарных уборных, оборудованных отоплением, вытяжкой из выгреба и искусственным освещением.

* Продолжение. Начало см.: “Приход. Православный экономический вестник”. 2002. № 11–12. 2003. № 1–6.

** В связи с сокращениями приводимая нумерация не всегда соответствует нумерации СП 31-103-99.