Демина № 6 -2003

Соблюдение температурно-влажностного режима

Как надо правильно проветривать храм?

Проветривание обязательно для всех храмов, как не отапливаемых, так и отапливаемых, но это надо делать так, чтобы не было сквозняков, причиняющих иконам огромный вред. Если сквозняк постоянный, то повредится рано или поздно любая икона, даже здоровая.

В не отапливаемых храмах, обычно с марта,  при солнечной, достаточно сухой погоде, открывают 1–2 форточки с той стороны, откуда не дует ветер и только на то время, когда  температура внешнего воздуха выше температуры в храме. При этом плавно повышается температура воздуха в храме, влажность резко не изменяется, не образуется водяной конденсат (струйки воды, стекающие по окнам, иконам, стенам). Если день сырой – проветривание не производят до улучшения погоды.

При проветривании На улице должно быть суше и теплее, чем в храме.

Если начинать проветривать в мае, при температуре воздуха около 25 °С и в холодном храме  открыть все двери и окна прямо перед началом богослужения, то по стеклам потекут ручьи.

Разбухшие двери и окна замечали все, капли на окнах тоже, но не отдавали себе отчета о происходящем. А ведь влажный теплый воздух – даровая теплица для грибов, плесени, некоторых пород жука-точильщика.  Такое повышение влажности (и, соответственно, увеличение объемов древесины), а затем достаточно быстрое высыхание (и несогласованное уменьшение объемов всех материалов) приводят к физическому разрушению и икон, и фресок, и резных иконостасов.

Необходимо всегда помнить, насколько важна стабильность условий, максимальная плавность и регулярность их изменений при проветривании храмов.

Регулирование микроклимата в храмах*, учитывая их особую, сложную архитектурную конфигурацию, дело очень трудоемкое. Целая область науки – климатология – занимается изучением этих проблем. Хранитель храма обязательно должен получить консультацию у климатолога.

Такое обыденное действие, как проветривание – но только грамотное, – может сотворить чудеса, спасти храм и его святыни, только если мы, верующие, не поленимся спросить "как?" у специалиста.

- См стр.

Множество проблем, связанных с соблюдением температурно-влажностного режима, возникает в восстанавливающихся храмах и монастырях. Поскольку условия внутри восстанавливаемого храма резко меняются, то опять возникает острая необходимость в хранителе, который заботится о максимальной сохранности храма и икон, знает, что нужно делать и кого спрашивать. Смотрителя храма (не реставратора) можно обучить достаточно быстро на стажировке.

Красота русских храмов сохранилась благодаря тому, что их, прежде всего, воздвигла горячая вера народа и его любовь к Богу. Византийская крестово-купольная система была приспособлена, привита к нашим особым климатическим условиям: большой разнице летних и зимних температур, мягким грунтам, резкому потоку холодного воздуха зимой, частым осадкам и многому другому.

Несмотря на сложную планировку храма, важно – повторимся еще раз – чтобы в нем происходила регулярная смена воздуха, поскольку плесень, микрогрибы и паразиты особенно бурно развиваются в застоявшейся атмосфере. К тому же затхлый воздух ускоряет старение всех материалов, в том числе камня, металлов, штукатурки, фресок, тканей и т. п.

Требует внимания  и наружное состояние храма. Любой храм должен иметь  безупречное состояние кровли и водостоков. Необходимо также защищать козырьком выступы наличников, капителей и т. п.

Важно помнить, что дождевые и грунтовые воды представляют собой раствор солей (а часто кислот). Протекание кровли, разных стыков и неисправные водостоки приводят к засолению кладки. Она начинает распадаться, отваливается штукатурка, гибнут фрески. Бороться с "высолами" очень сложно, они проявляются еще долго после проведения полного ремонта.

Засоление возможно также путем подсоса грунтовых вод. Обязательна отмостка камнем и дренаж вокруг храма. Не должно быть вплотную к стенам ни травы, ни кустов, ни деревьев и т. п. Нельзя вместо отмостки и дренажа делать канаву или заливку бетоном, потому что это затруднит воздухо- и влагообмен. Вода просочиться сквозь бетон в щели, и разрушение начнется заново. Также необходимо продумать, нужно ли сделать дренаж прилегающей территории (например, на склоне холма).

Всегда надо искать вариант решения (а их, как правило, несколько) наиболее щадящий и благоприятный для храма. В противном случае через 10–20 лет потребуется новый дорогостоящий ремонт.

Важно, чтобы деревянные конструкции (окна, двери) находились в идеальном состоянии, особенно расположенные в барабане. Подклет должен постоянно проветриваться естественным путем. Не отапливаемый храм перед тем, как закрыть его на зиму, также  должен быть хорошо проветрен осенью (в сухие дни).

Обязательно проветриваются в храмах (если имеются) и гульбища (обводные галереи)  Через открытые боковые двери чистый воздух поступает в основной объем храма.

Вышла книга «Микроклимат церковных зданий»,

ГосНИИР, лаборатория музейной климатологии, М, 2000г.